山东大学  软件 学院

计算机网络   课程实验报告

| 学号：201600301079 | 姓名： 崔玉峰 |  | 班级： 2016级软件4班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目： 实验一 IEEE802标准和以太网 |  |  |  |
| 实验学时：4 |  | 实验日期： 2018/11/21 |  |
| 实验目的： - 掌握以太网的报文格式 - 掌握MAC地址的作用 3. 掌握MAC广播地址的作用 - 掌握LLC帧报文格式 4. 掌握协议编辑器和协议分析器的使用方法 - 掌握协议栈发送和接收以太网数据帧的过程 |  |  |  |
| 硬件环境： PC 网络环境： 采用网络结构一 |  |  |  |
| 软件环境： - TCP/IP协议实验平台 - 协议分析器 - 协议编辑器 |  |  |  |
| 实验步骤与内容： 本次实验分组中我的编号主机为F - 练习一 领略真实的物理帧 - 第一个练习的主要目的是熟悉软件环境 协议编辑器分析器，并且通过上述软件观察物理帧： - 主机F启动协议分析器，新建捕获窗口进行数据捕获并设置过滤条件(提取IP-V4>ICMP协议) - 主机E ping F - 打开cmd执行命令 ping 172.16.0.36 - 观察主机F上获取的数据包: - 可以看到ping命令会发送四个帧进行测试，可以看出MAC帧主要由 - 目的地址6位 源地址6位 类型字段2位 数据段 - 练习二 理解MAC地址的作用 - 练习二的操作与练习一的操作基本相同，还是通过主机F设置过滤条件并捕获帧，主机E执行ping操作。主机F观察捕获到的帧，并查看源MAC地址，目的MAC地址： - 可以通过观察MAC帧数据完成下表： 表1-3实验结果 - 本机MAC地址; - 源MAC地址; - 目的MAC地址. - 主机B. - 主机D. - 主机F; - 085700-F154B3; - 085700-F154B3; - A08CFD-E5C040. - 练习三 编辑并发送MAC广播帧 - 主机E启动协议编辑器 - 主机编辑一个MAC帧 - 目的MAC地址：FFFFFF-FFFFFF - 源地址：主机E的MAC地址 085700-F154B3 - 协议类型：0C0D - 数据字段：01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 00 ... - 主机A,B,C,D,F启动协议分析器，设置过滤条件源地址为主机E的MAC地址： - 主机ABCDF查看捕获的MAC帧情况： 每个主机均能接受到MAC帧，并且数据段也正确。因此设置FFFFFF-FFFFFF作为目的MAC地址可以被所有主机接受，即表示不指定目的地址所有主机都可以接受。 - 练习四 编辑并发送LLC帧 - 主机E编写一个LLC帧 目的MAC地址: 主机F的MAC地址 A08CFD-E5C040 - 源MAC地址：主机E的MAC地址 085700-F154B3 - 协议类型和数据长度： 001F - 控制字段填写：0200 - 数据字段： 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 - 主机E发送帧，主机F打开协议分析器捕获数据 通过观察帧的结构完成下表： - 帧类型; - 发送序号N（S）; - 接受序号N（R）. - LLC帧; - 0000001; - 0000000. - 主机E重新编辑一个无编号帧 - 目的MAC地址: 主机F的MAC地址 A08CFD-E5C040 - 源MAC地址：主机E的MAC地址 085700-F154B3 - 协议类型和数据长度： 001F - 控制字段填写：03（从低位到高位，前两个比特位为1） - 数据字段： 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 协议类型和数据长度字段：可以表示标记数据的类型，或者表示数据的长度，在实验测试用的LLC帧此字段用来表示表示数据的长度。 - 主机F捕获并分析 - 通过观察帧的结构完成下表： - 帧类型; - 发送序号N（S）; - 接受序号N（R）. - 无编号帧; - 无; - 无. |
| 结论分析与体会： 完成了实验二中所要求的四个练习题，并且测试通过，通过本次实验熟悉了实验室的协议编辑器，协议分析器的使用。本次实验主要考察了对于MAC帧的格式，编写发送MAC帧，捕获MAC帧。 MAC帧主要由 目的MAC地址,源MAC地址， 数据类型或数据长度 净荷域 组成 。其中MAC地址为6个字节的地址，每个设备独一无二的编号， 数据类型或数据长度字段可以表示数据长度或净荷域数据的类型。 |  |  |  |